Anlagentypische Abfallarten

generiert aus EDM-Auswertungen – abgestimmt mit den Bundesländern

Bodenaushubdeponie

Baurestmassendeponie

Baurestmassenaufbereitungsanlage

C/P-A-Anlage

C/P-O-Anlage

Kombinierte C/P-A- und C/P-O-Anlage

Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage

Trennungsanlage

Erstell-Datum:		25.09.2020

Version:		V1.0

# Allgemeines

Nachfolgend werden anlagentypische Abfallarten mit den zugehörigen Behandlungsverfahren für verschiedene Arten von Anlagen aufgelistet. Hierfür wurden Auswertungen über mehrere Meldejahre der Abfallbilanzen durchgeführt. Für die Listen mit anlagentypischen Abfallarten wurden jeweils die Verbleibsanlagen herangezogen, bei denen in ZAReg die nachfolgend beschriebenen Anlagentypen eingetragen sind. Zur Vermeidung fehlerhafter Einträge wurden die Ergebnisse mit Experten des Ministeriums und der Bundesländer gegengeprüft und generell mit den Bundesländern abgestimmt.

Zur jeweils eindeutigen Identifizierung der Abfallarten werden deren Schlüsselnummer (Abfallart SN), Spezifizierungscode (Spez.), Gefährlichkeit und Ausstufbarkeit Kürzel (Gef.-Kürzel) und Bezeichnung angegeben. Anmerkungen (wenn vorhanden) geben zusätzliche Informationen.

Kommen für eine Abfallart mehrere Detailbehandlungsverfahren im jeweiligen Anlagentyp in Betracht, so ist dies in den Aufzählungen ersichtlich. Von den Experten genannte Bedingungen oder Anforderungen an die Abfallarten, die Anlage oder die Behandlung finden sich in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „Anmerkungen / zusätzliche Anforderungen“.

Wichtig: Auch für anlagentypische Abfälle kann es generell gültige Voraussetzungen geben, damit die spezifische Abfallart im jeweiligen Anlagentyp eingesetzt werden kann, die nicht extra erwähnt sind (beispielsweise Input-Grenzwerte zB aus der DeponieVO, KompostVO, VerbrennungsVO oder dem Genehmigungsbescheid, oder auch Anforderungen an die Stabilität oder Konsistenz). Zusätzlich können auch noch weitere Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen zutreffen, die im Einzelfall beurteilt werden müssen.

# Typische Abfallarten für „Bodenaushubdeponie“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit den folgenden Anlagentypen als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390101513 | Deponie | Bodenaushubdeponie größer oder gleich 100.000 m³ Gesamtkapazität | bei einem Kompartimentsabschnitt darf dieser Anlagentyp mit keinem weiteren Anlagentyp kombiniert werden. Gleiches gilt bei einem reinen Bodenaushubkompartiment. Verfügt ein Kompartiment über Kompartimentsabschnitte, so sind beim Kompartiment alle Anlagentypen der zugehörigen Kompartimentsabschnitte einzutragen und sonst keine weiteren. Bei der Deponie sind ausschließlich die Anlagentypen der/des untergeordneten Kompartimente/s einzutragen |
| 9008390102572 | Deponie | Bodenaushubdeponie kleiner 35.000 m³ Gesamtkapazität | bei einem reinen Bodenaushubkompartiment darf dieser Anlagentyp mit keinem weiteren Anlagentyp kombiniert werden. Bei der Deponie sind ausschließlich die Anlagentypen der/des untergeordneten Kompartimente/s einzutragen |
| 9008390101506 | Deponie | Bodenaushubdeponie kleiner 100.000 m³ Gesamtkapazität | bei einem reinen Bodenaushubkompartiment darf dieser Anlagentyp mit keinem weiteren Anlagentyp kombiniert werden. Bei der Deponie sind ausschließlich die Anlagentypen der/des untergeordneten Kompartimente/s einzutragen |

## Abfallarten für die Ablagerung

Nachfolgend werden die für die Ablagerung typischen Abfallarten in „Bodenaushubdeponien“ gelistet. Allfällige Erhöhung der Grenzwerte gemäß §8 Abs. 2 DVO 2008 sind hier nicht berücksichtigt.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | D1 | Auch geeignet für die Ablagerung in Bodenaushubdeponien kleiner 100.000 m³ Gesamtkapazität. |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | D1 | Auch geeignet für die Ablagerung in Bodenaushubdeponien kleiner 100.000 m³ Gesamtkapazität. |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | D1 | Auch geeignet für die Ablagerung in Bodenaushubdeponien kleiner 100.000 m³ Gesamtkapazität. |
| 31411 | 32 |  | Bodenaushub - Klasse A2G | D1 | Auch geeignet für die Ablagerung in Bodenaushubdeponien kleiner 100.000 m³ Gesamtkapazität. |
| 31411 | 33 |  | Bodenaushub - Inertabfallqualität | D1 | inkludiert auch Verglasung |
| 31411 | 34 |  | Bodenaushub - technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält | D1 | inkludiert auch Verglasung |
| 31485 |  |  | Garten- und Blumenerden | D1 |  |
| 31604 |  |  | Tonsuspensionen | D1 |  |
| 31625 |  |  | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | D1 |  |
| 31635 |  |  | Rübenerde | D1 |  |
| 54501 |  |  | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | D1 |  |
| 94101 |  |  | Sedimentationsschlamm | D1 |  |
| 99102 |  |  | Moorschlamm und Heilerde | D1 |  |

Sollte die Bodenaushubdeponie über erhöhte Grenzwerte gemäß § 8 Abs. 2 DVO 2008 verfügen, so ist auch die nachfolgende Abfallart möglich.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31424 | 37 |  | sonstige verunreinigte Böden - Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich | D1 | Nur für nicht kontaminiertes Bodenaushubmaterial und nicht kontaminierte Bodenbestandteile mit Hintergrundgehalten in den Parametern Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat sowie TOC im Eluat (letzteres bei erhöhten Humus- oder Torfgehalten), bei denen augenscheinlich und aufgrund der vorhandenen Informationen davon ausgegangen werden kann, dass keine relevanten Belastungen oder Verunreinigungen vorliegen und dass sie an einem Standort angefallen sind, von dem weder schadstoffrelevante Ereignisse oder eine gewerbliche (Vor-) Nutzung, die auf eine mögliche Verunreinigung des Materials schließen lassen, bekannt sind. In diesem Fall muss eine Genehmigung für höhere Grenzwerte lt. § 8 Abs. 2 DVO beantragt werden / vorliegen. |

## Abfallarten für Baumaßnahmen (einschließlich technischer Schüttungen)

Für Baumaßnahmen, die mit Abfallarten durchgeführt werden sind die nachfolgenden Abfallarten relevant. Verbleibsanlage können die Deponie mit genehmigtem Deponiebereich oder das Kompartiment sein.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | R5_07 |  |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | R5_07 |  |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | R5_07 |  |
| 31490 |  |  | Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung | R5_07 | In unbedingt erforderlichen Ausmaß zum Beispiel für die Sicherstellung der Befahrbarkeit der Deponie |

## Abfallarten für die Rekultivierung

Für Abfälle, die zur Rekultivierung eingesetzt werden, sind die nachfolgenden Abfallarten relevant. Wird die gesamte Deponie rekultiviert, so ist die Verbleibsanlage die Deponie mit genehmigtem Deponiebereich, werden die Kompartimente getrennt rekultiviert, so ist die Verbleibsanlage ein konkretes Kompartiment. In Einzelfällen könnte auch nur ein Kompartimentsabschnitt rekultiviert werden, so ist die Verbleibsanlage der Kompartimentsabschnitt.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | R10_02 |  |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | R10_02 |  |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | R10_02 |  |

# Typische Abfallarten für „Baurestmassendeponie“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit dem folgenden Anlagentyp als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006542 | Deponie | Baurestmassendeponie | bei einem Kompartimentsabschnitt darf dieser Anlagentyp mit keinem weiteren Anlagentyp kombiniert werden. Gleiches gilt bei einem reinen Baurestmassenkompartiment. Verfügt ein Kompartiment über Kompartimentsabschnitte, so sind beim Kompartiment alle Anlagentypen der zugehörigen Kompartimentsabschnitte einzutragen und sonst keine weiteren. Bei der Deponie sind ausschließlich die Anlagentypen der/des untergeordneten Kompartimente/s einzutragen |

## Abfallarten für die Ablagerung

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31103 |  |  | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | D1 |  |
| 31105 | 91 |  | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen - verfestigt oder stabilisiert | D1 |  |
| 31105 |  |  | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | D1 |  |
| 31111 |  |  | Hütten- und Gießereischutt | D1 |  |
| 31202 |  |  | Kupolofenschlacke | D1 |  |
| 31218 |  |  | Elektroofenschlacke | D1 |  |
| 31219 |  |  | Hochofenschlacke | D1 |  |
| 31301 |  |  | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | D1 |  |
| 31315 |  |  | Rea-Gipse | D1 |  |
| 31402 |  |  | Putzereisandrückstände, Strahlsandrückstände | D1 |  |
| 31405 |  |  | Glasvlies | D1 |  |
| 31407 | 17 |  | Keramik - nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen | D1 |  |
| 31407 |  |  | Keramik | D1 |  |
| 31408 | 17 |  | Glas (zB Flachglas) - nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen | D1 |  |
| 31408 |  |  | Glas (zB Flachglas) | D1 |  |
| 31409 | 18 |  | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) - nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile | D1 | Hinweis: Diese Schlüsselnummer kann auch für die Ablagerung von Recyclingbaustoffe, die nicht verwertet werden können, verwendet werden |
| 31409 |  |  | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | D1 | Hinweis: Diese Schlüsselnummer kann auch für die Ablagerung von Recyclingbaustoffe, die nicht verwertet werden können, verwendet werden |
| 31410 | 91 |  | Straßenaufbruch - verfestigt oder stabilisiert | D1 |  |
| 31410 |  |  | Straßenaufbruch | D1 |  |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | D1 |  |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | D1 |  |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | D1 |  |
| 31411 | 32 |  | Bodenaushub - Klasse A2G | D1 |  |
| 31411 | 33 |  | Bodenaushub - Inertabfallqualität | D1 |  |
| 31411 | 34 |  | Bodenaushub - technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält | D1 |  |
| 31411 | 35 |  | Bodenaushub - technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile | D1 |  |
| 31414 | 91 |  | Schamotte - verfestigt oder stabilisiert | D1 |  |
| 31414 |  |  | Schamotte | D1 |  |
| 31416 |  |  | Mineralfasern | D1 |  |
| 31418 |  |  | Gesteinsstäube, Polierstäube | D1 |  |
| 31423 | 36 |  | ölverunreinigte Böden - Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich | D1 |  |
| 31424 | 37 |  | sonstige verunreinigte Böden - Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich | D1 |  |
| 31427 | 17 |  | Betonabbruch - nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen | D1 |  |
| 31427 | 91 |  | Betonabbruch - verfestigt oder stabilisiert | D1 |  |
| 31427 |  |  | Betonabbruch | D1 |  |
| 31430 |  |  | verunreinigte Mineralfaserabfälle | D1 |  |
| 31438 |  |  | Gips | D1 |  |
| 31442 |  |  | Kieselsäure- und Quarzabfälle | D1 |  |
| 31444 |  |  | Schleifmittel | D1 |  |
| 31447 |  |  | Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch | D1 |  |
| 31450 |  |  | Kesselstein | D1 |  |
| 31451 |  |  | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | D1 |  |
| 31467 |  |  | Gleisschotter | D1 |  |
| 31475 |  |  | kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2 | D1 |  |
| 31484 | 88 |  | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung - ausgestuft | D1 |  |
| 31488 |  |  | Gießformen und -sande vor dem Gießen | D1 |  |
| 31489 |  |  | Gießformen und -sande nach dem Gießen | D1 |  |
| 31601 |  |  | Schlamm aus der Betonherstellung | D1 |  |
| 31602 |  |  | Steinschleifschlamm | D1 |  |
| 31604 |  |  | Tonsuspensionen | D1 |  |
| 31605 |  |  | Schlamm aus der Zementfabrikation | D1 |  |
| 31606 |  |  | Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation | D1 |  |
| 31612 | 88 |  | Kalkschlamm - ausgestuft | D1 |  |
| 31617 |  |  | Glasschleifschlamm | D1 |  |
| 31625 |  |  | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | D1 |  |
| 31627 |  |  | Aluminiumoxidschlamm | D1 |  |
| 31631 |  |  | Bariumsulfatschlamm | D1 |  |
| 31636 |  |  | Bohrschlamm, verunreinigt | D1 |  |
| 35101 |  |  | eisenhaltiger Staub ohne schädliche Beimengungen | D1 |  |
| 35102 |  |  | Zunder und Hammerschlag, Walzensinter | D1 |  |
| 51308 |  |  | Aluminiumhydroxid | D1 |  |
| 54501 |  |  | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | D1 |  |
| 54504 | 88 |  | rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial - ausgestuft | D1 |  |
| 54701 | 88 |  | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig - ausgestuft | D1 |  |
| 54912 |  |  | Bitumen, Asphalt | D1 |  |
| 91103 |  |  | Rückstände aus der mechanischen Abfallaufbereitung | D1 | Soweit es sich um anorganische Abfälle handelt, die nachgewiesenermaßen die Grenzwerte der Baurestmassendeponie einhalten |
| 91501 |  |  | Straßenkehricht | D1 |  |
| 94101 |  |  | Sedimentationsschlamm | D1 |  |
| 94102 |  |  | Schlamm aus der Wasserenthärtung | D1 |  |
| 94702 |  |  | Rückstände aus der Kanalreinigung | D1 |  |
| 94704 |  |  | Sandfanginhalte | D1 |  |

## Abfallarten für Baumaßnahmen (einschließlich technischer Schüttungen)

Für Baumaßnahmen, die mit Abfallarten durchgeführt werden sind die nachfolgenden Abfallarten relevant. Verbleibsanlage können die Deponie mit genehmigtem Deponiebereich oder das Kompartiment sein.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | R5_07 |  |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | R5_07 |  |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | R5_07 |  |
| 31490 |  |  | Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung | R5_07 | In unbedingt erforderlichen Ausmaß zum Beispiel für die Sicherstellung der Befahrbarkeit der Deponie |

## Abfallarten für die Rekultivierung

Für Abfälle, die zur Rekultivierung eingesetzt werden, sind die nachfolgenden Abfallarten relevant. Wird die gesamte Deponie rekultiviert, so ist die Verbleibsanlage die Deponie mit genehmigtem Deponiebereich, werden die Kompartimente getrennt rekultiviert, so ist die Verbleibsanlage ein konkretes Kompartiment. In Einzelfällen könnte auch nur ein Kompartimentsabschnitt rekultiviert werden, so ist die Verbleibsanlage der Kompartimentsabschnitt.

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | R10_02 |  |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | R10_02 |  |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | R10_02 |  |

# Typische Abfallarten für „Baurestmassenaufbereitungsanlage“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit den folgenden Anlagentypen als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen. Unter „Anmerkung / zusätzliche Anforderung“ sind die in den Fußnoten der Recyclingbaustoffverordnung beschriebenen Nebenbedingungen dargestellt.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006467 | Anlage zur mechanischen Behandlung | Baurestmassenaufbereitungsanlage | dieser Anlagentyp kann sowohl für mobile als auch stationäre Baurestmassenaufbereitungsanlagen verwendet werden. Beachte: 1. Wenn an einem Ort regelmäßig (wiederkehrend) oder über einen langen Zeitraum eine Baurestmassenaufbereitung durchgeführt wird, so hat der Abfallbehandler für diesen Ort einen Standort im EDM mit einer Baurestmassenaufbereitungsanlage zu erfassen (auch dann, wenn die Aufbereitung mit wechselnden, eigenen oder fremden, mobilen Anlagen erfolgt); werden mobile Anlagen eingesetzt, so ist bei der Baurestmassenaufbereitungsanlage im Stammdatenregister ZAReg die Angabe „wird mit mobilen Anlagen betrieben“ anzuhaken. Die Lager für die hergestellten Recycling-Baustoffe sind in diesem Fall direkt unter der Baurestmassenaufbereitungsanlage einzutragen. 2. Für Asphaltmischanlagen als Abfallverwertungsanlagen ist der Anlagentyp „Asphaltmischanlage“ zu verwenden; der Anlagentyp Baurestmassenaufbereitungsanlage umfasst bereits weitere Anlagentypen zur mechanischen Behandlung (zB „Sortieranlage“, „Sichter, Sieb, Klassieranlage“, „Fe-NE-Abscheider“); diese Anlagentypen sind daher bei einer Baurestmassenaufbereitungsanlage nicht zusätzlich anzugeben; dieser Anlagentyp ist NICHT gemeinsam mit anderen Anlagentypen zu verwenden |

## Nicht-schlackenhaltiges Material

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31407 | 17 |  | Keramik | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 1: Nur Ziegel (zB Fehlchargen) aus der Produktion |
| 31407 |  |  | Keramik - nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen | R5_06 |  |
| 31409 | 18 |  | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) - nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile | R5_06 |  |
| 31409 |  |  | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | R5_06 |  |
| 31410 |  |  | Straßenaufbruch | R5_06 |  |
| 31411 | 29 |  | Bodenaushub - Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 2: Nur mit grundlegender Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer analytischen Untersuchung und Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte in untergeordneten Mengen als Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe (insbesondere zur Ergänzung der Sieblinie) |
| 31411 | 30 |  | Bodenaushub - Klasse A1 | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 2: Nur mit grundlegender Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer analytischen Untersuchung und Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte in untergeordneten Mengen als Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe (insbesondere zur Ergänzung der Sieblinie) |
| 31411 | 31 |  | Bodenaushub - Klasse A2 | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 2: Nur mit grundlegender Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer analytischen Untersuchung und Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte in untergeordneten Mengen als Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe (insbesondere zur Ergänzung der Sieblinie) |
| 31411 | 32 |  | Bodenaushub - Klasse A2G | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 2: Nur mit grundlegender Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer analytischen Untersuchung und Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte in untergeordneten Mengen als Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe (insbesondere zur Ergänzung der Sieblinie) |
| 31411 | 33 |  | Bodenaushub - Inertabfallqualität | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 3: Nur Bodenbestandteile mit grundlegender Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer chemisch-analytischen Untersuchung und Einhaltung der Grenzwerte für Inertabfalldeponien zur Verwendung in untergeordneten Mengen als Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe (insbesondere zur Ergänzung der Sieblinie) oder Gleisaushubmaterial (inklusive Mischungen mit technischem Schüttmaterial aus dem Unterbau) nach den Vorgaben der Fußnote 4. Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 4: Für Gleisaushubmaterial (inklusive Mischungen mit technischem Schüttmaterial aus dem Unterbau) oder Gleisschotter ist die Eignung zur Herstellung eines Recycling-Baustoffes durch eine grundlegende Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer chemisch-analytischen Untersuchung und Einhaltung der Grenzwerte für Inertabfalldeponien nachzuweisen. Für Material aus Gleisbereichen mit geringer Kontaminationswahrscheinlichkeit (HE 1 gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 1.6 DVO 2008) kann eine chemisch-analytische Untersuchung entfallen, wenn von der externen befugten Fachperson oder Fachanstalt auf Basis einer visuellen und olfaktorischen Befundung sowie auf Basis etwaiger Vorkenntnisse bestätigt wird, dass keine Verunreinigung vorliegt. |
| 31411 | 34 |  | Bodenaushub - technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält | R5_06 |  |
| 31411 | 35 |  | Bodenaushub - technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile | R5_06 |  |
| 31427 | 17 |  | Betonabbruch - nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen | R5_06 |  |
| 31427 |  |  | Betonabbruch | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 5: Auch Beton (zB Fehlchargen) aus der Produktion |
| 31467 |  |  | Gleisschotter | R5_06 | Recyclingbaustoffverordnung Anhang 1 Tabelle 1 Fußnote 4: Für Gleisaushubmaterial (inklusive Mischungen mit technischem Schüttmaterial aus dem Unterbau) oder Gleisschotter ist die Eignung zur Herstellung eines Recycling-Baustoffes durch eine grundlegende Charakterisierung gemäß DVO 2008 auf Basis einer chemisch-analytischen Untersuchung und Einhaltung der Grenzwerte für Inertabfalldeponien nachzuweisen. Für Material aus Gleisbereichen mit geringer Kontaminationswahrscheinlichkeit (HE 1 gemäß Anhang 4 Teil 2 Kapitel 1.6 DVO 2008) kann eine chemisch-analytische Untersuchung entfallen, wenn von der externen befugten Fachperson oder Fachanstalt auf Basis einer visuellen und olfaktorischen Befundung sowie auf Basis etwaiger Vorkenntnisse bestätigt wird, dass keine Verunreinigung vorliegt. |
| 54912 |  |  | Bitumen, Asphalt | R5_06 |  |
| 91501 | 21 |  | Straßenkehricht - nur Einkehrsplitt als natürliche Gesteinskörnung | R5_06 |  |

## Schlackenhaltiges Material

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung / zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31220 |  |  | Konverterschlacke | R5_06 |  |
| 31498 | 10 |  | schlackenhaltiger Ausbauasphalt - Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung | R5_06 |  |
| 31499 | 10 |  | schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial - Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung | R5_06 |  |

# Typische Abfallarten „C/P-O-Anlage“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit dem folgenden Anlagentyp als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006115 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | C/P-O-Anlage | für die Kombination organischer und anorganischer Behandlungsschritte ist zusätzlich der Anlagentyp „C/P-A-Anlage“ anzugeben; als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten können einer C/P-O-Anlage noch die Anlagentypen „Sterilisierungsanlage“, „Trocknungsanlage“, „Destillationsanlage“, „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“, „Trennungsanlage“, „Abscheide- und Fällungsanlage für Metalle“, „Bodensanierungsanlage“ beigefügt werden; andere Anlagentypen können nur in Kombination mit C/P-A-Anlage hinzugefügt werden |

## Nicht-gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11421 |  |  | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | D9_03 |
| 31640 |  |  | Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile) | D9_03 |
| 54501 |  |  | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | D9_03 |
| 55509 |  |  | Druckfarbenreste, Kopiertoner | D9_03 |
| 55510 |  |  | sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle | D9_03 |
| 57301 |  |  | Kunststoffschlamm, lösemittelfrei | D9_03 |
| 58115 |  |  | Schlamm aus Textilfärbereien | D9_03 |
| 59402 |  |  | Tenside und tensidhältige Zubereitungen sowie Rückstände von Wasch- und Reinigungsmitteln | D9_03 |
| 94702 |  |  | Rückstände aus der Kanalreinigung | D9_03 |
| 94704 |  |  | Sandfanginhalte | D9_03 |
| 94804 |  |  | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_03 |
| 95302 |  |  | Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_03 |
| 95401 |  |  | Wasch- und Prozesswässer | D9_03 |

## Gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31435 |  | g | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | D9_03 |
| 31639 |  | g | sonstige Schlämme aus Fäll- und Löseprozessen mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | D9_03 |
| 52724 |  | g | Kühlmittellösungen | D9_03 |
| 52725 |  | g | sonstige wässrige Konzentrate | D9_03 |
| 54201 |  | g | Ölgatsch | D9_03 |
| 54401 |  | g | synthetische Kühl- und Schmiermittel | D9_03 |
| 54402 |  | g | Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemische | D9_03 |
| 54406 |  | g | Wachsemulsionen | D9_03 |
| 54408 |  | g | sonstige Öl-Wassergemische | D9_03 |
| 54701 |  | g | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | D9_03 |
| 54702 |  | g | Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte) | D9_03 |
| 54703 |  | g | Schlamm aus Öltrennanlagen | D9_03 |
| 54704 |  | g | Schlamm aus der Tankreinigung | D9_03 |
| 54710 |  | g | Schleifschlamm, ölhaltig | D9_03 |
| 54715 |  | g | Schlamm aus der Behälterreinigung (zB aus Fässern, Containern, Tankwagen, Kesselwagen) | D9_03 |
| 54918 |  | g | Phenolwasser | D9_03 |
| 55370 |  | g | Lösemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, Farb- und Lackverdünnungen (zB "Nitroverdünnungen"), auch Frostschutzmittel | D9_03 |
| 55374 |  | g | Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel | D9_03 |
| 55503 |  | g | Lack- und Farbschlamm | D9_03 |
| 55507 |  | g | Farbstoffrückstände, sofern lösemittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden | D9_03 |
| 55903 |  | g | Harzrückstände, nicht ausgehärtet | D9_03 |
| 55905 |  | g | Leim- und Klebemittelabfälle, nicht ausgehärtet | D9_03 |
| 59202 |  | g | Reste von flüssigen Bauchemikalien (zB Trennöle) | D9_03 |
| 59405 |  | g | Wasch- und Reinigungsmittelabfälle, soferne sie als entzündlich, ätzend, umweltgefährlich oder gesundheitsschädlich (mindergiftig) zu kennzeichnen sind | D9_03 |
| 94801 |  | g | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | D9_03 |
| 95301 |  | g | Sickerwasser aus Abfalldeponien, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | D9_03 |
| 95403 |  | g | Rückstände aus der rauchgasseitigen Kesselreinigung aus Großfeuerungsanlagen | D9_03 |

# Typische Abfallarten „C/P-A-Anlage“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit dem folgenden Anlagentyp als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006108 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | C/P-A-Anlage | für die Kombination anorganischer und organischer Behandlungsschritte ist zusätzlich der Anlagentyp „C/P-O-Anlage“ anzugeben; als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten können einer C/P-A-Anlage noch die Anlagentypen „Sterilisierungsanlage“, „Trocknungsanlage“, „Destillationsanlage“, „Schmelz-, Sinter-, Verglasungsanlage“, „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“, „Trennungsanlage“, „Abscheide- und Fällungsanlage für Metalle“, „Bodensanierungsanlage“, „Batterienbehandlungsanlage“, „Asbestbehandlungsanlage“ beigefügt werden; andere Anlagentypen sind nicht kompatibel |

## Nicht-gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31627 |  |  | Aluminiumoxidschlamm | R5_10 | Behandlungsverfahren ist zu verwenden, wenn Abfallart verwertet wird |
| 31627 |  |  | Aluminiumoxidschlamm | D9_02 |  |
| 95302 |  |  | Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_02 |  |
| 95401 |  |  | Wasch- und Prozesswässer | D9_02 |  |

## Nicht-gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31612 |  | g | Kalkschlamm | R5_10 | Behandlungsverfahren ist zu verwenden, wenn Abfallart verwertet wird |
| 31612 |  | g | Kalkschlamm | D9_02 |  |
| 31629 |  | g | Härtereischlamm aus nitrat- bzw. nitrithaltigen Härtebädern | R5_10 | Behandlungsverfahren ist zu verwenden, wenn Abfallart verwertet wird |
| 31629 |  | g | Härtereischlamm aus nitrat- bzw. nitrithaltigen Härtebädern | D9_02 |  |
| 31637 |  | g | Phosphatierschlamm | D9_02 |  |
| 31660 |  | g | Schlamm aus der Gas- und Abgasreinigung | D9_02 |  |
| 35502 |  | g | Metallschleifschlamm | D9_02 |  |
| 35506 |  | g | sonstige Metallschlämme | D9_02 |  |
| 51101 |  | g | cyanidhaltiger Galvanikschlamm | D9_02 |  |
| 51102 |  | g | chrom(VI)haltiger Galvanikschlamm | D9_02 |  |
| 51105 |  | g | zinkhaltiger Galvanikschlamm | D9_02 |  |
| 51107 |  | g | nickelhaltiger Galvanikschlamm | D9_02 |  |
| 51110 |  | g | edelmetallhaltiger Galvanikschlamm | R5_10 | Wird in aller Regel verwertet |
| 51112 |  | g | sonstige Galvanikschlämme | D9_02 |  |
| 51113 |  | g | sonstige Metallhydroxidschlämme | D9_02 |  |
| 51310 |  | g | sonstige Metallhydroxide | D9_02 |  |
| 51512 |  | g | Ammoniumfluorid | D9_02 |  |
| 51516 |  | g | Brüniersalze | D9_02 |  |
| 51533 |  | g | Salze, cyanidhaltig | D9_02 |  |
| 51534 |  | g | Salze, nitrat-, nitrithaltig | D9_02 |  |
| 51540 |  | g | sonstige Salze, leicht löslich | D9_02 |  |
| 51541 |  | g | sonstige Salze, schwerlöslich | D9_02 |  |
| 52101 |  | g | Akku-Säuren | R5_10 | Behandlungsverfahren ist zu verwenden, wenn Abfallart verwertet wird |
| 52101 |  | g | Akku-Säuren | D9_02 |  |
| 52102 |  | g | Säuren und Säuregemische, anorganisch | D9_02 |  |
| 52103 |  | g | Säuren, Säuregemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate) | D9_02 |  |
| 52105 |  | g | Chromschwefelsäure | D9_02 |  |
| 52402 |  | g | Laugen, Laugengemische | D9_02 |  |
| 52403 |  | g | Ammoniaklösung (Salmiakgeist) | D9_02 |  |
| 52404 |  | g | Laugen und Laugengemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate, Entfettungsbäder) | D9_02 |  |
| 52701 |  | g | Hypochlorit-Ablauge | D9_02 |  |
| 52707 |  | g | Fixierbäder | D9_02 |  |
| 52712 |  | g | Konzentrate, chrom(VI)haltig | D9_02 |  |
| 52713 |  | g | Konzentrate, cyanidhaltig | D9_02 |  |
| 52714 |  | g | Spül- und Waschwässer, cyanidhaltig | D9_02 |  |
| 52715 |  | g | Bleichbäder | D9_02 |  |
| 52716 |  | g | Konzentrate, metallsalzhaltig (zB Nitratlösungen, Entrostungsbäder, Brünierbäder) | D9_02 |  |
| 52722 |  | g | Spül- und Waschwässer, metallsalzhaltig | D9_02 |  |
| 52723 |  | g | Entwicklerbäder | D9_02 |  |
| 52725 |  | g | sonstige wässrige Konzentrate | D9_02 |  |
| 59305 |  | g | unsortierte oder gefährliche Laborabfälle und Chemikalienreste | D9_02 |  |

# Typische Abfallarten für kombinierte C/P-A- und C/P-O-Anlagen

Für nachfolgende Listen wurden die Anlagen ausgewertet, bei denen sowohl „C/P-A-Anlage“ als auch „C/P-O-Anlagen“ als Anlagentyp eingetragen waren – das heißt es handelt sich um spezifische, kombinierte C/P-A und C/P-O-Anlagen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006108 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | C/P-A-Anlage | für die Kombination anorganischer und organischer Behandlungsschritte ist zusätzlich der Anlagentyp „C/P-O-Anlage“ anzugeben; als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten können einer C/P-A-Anlage noch die Anlagentypen „Sterilisierungsanlage“, „Trocknungsanlage“, „Destillationsanlage“, „Schmelz-, Sinter-, Verglasungsanlage“, „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“, „Trennungsanlage“, „Abscheide- und Fällungsanlage für Metalle“, „Bodensanierungsanlage“, „Batterienbehandlungsanlage“, „Asbestbehandlungsanlage“ beigefügt werden; andere Anlagentypen sind nicht kompatibel |
| 9008390006115 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | C/P-O-Anlage | für die Kombination organischer und anorganischer Behandlungsschritte ist zusätzlich der Anlagentyp „C/P-A-Anlage“ anzugeben; als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten können einer C/P-O-Anlage noch die Anlagentypen „Sterilisierungsanlage“, „Trocknungsanlage“, „Destillationsanlage“, „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“, „Trennungsanlage“, „Abscheide- und Fällungsanlage für Metalle“, „Bodensanierungsanlage“ beigefügt werden; andere Anlagentypen können nur in Kombination mit C/P-A-Anlage hinzugefügt werden |

## Nicht-gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12501 |  |  | Inhalt von Fettabscheidern | D9_03 |
| 31417 |  |  | Aktivkohle | D9_02 |
| 31417 |  |  | Aktivkohle | D9_03 |
| 31636 |  |  | Bohrschlamm, verunreinigt | D9_02 |
| 31636 |  |  | Bohrschlamm, verunreinigt | D9_03 |
| 51309 |  |  | Eisenhydroxid | D9_02 |
| 55510 |  |  | sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle | D9_02 |
| 55510 |  |  | sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle | D9_03 |
| 57301 |  |  | Kunststoffschlamm, lösemittelfrei | D9_03 |
| 57303 |  |  | Kunststoffdispersionen (auf Wasserbasis) | D9_03 |
| 57703 |  |  | Latex-Emulsionen | D9_03 |
| 59402 |  |  | Tenside und tensidhältige Zubereitungen sowie Rückstände von Wasch- und Reinigungsmitteln | D9_03 |
| 94704 |  |  | Sandfanginhalte | D9_03 |
| 94803 |  |  | Schlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung der Zellstoff- und Papierherstellung | D9_03 |
| 94804 |  |  | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_03 |
| 95302 |  |  | Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_02 |
| 95302 |  |  | Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne gefährliche Inhaltsstoffe | D9_03 |
| 95401 |  |  | Wasch- und Prozesswässer | D9_02 |
| 95401 |  |  | Wasch- und Prozesswässer | D9_03 |

## Gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31214 |  | g | Bleiaschen | D9_02 |
| 51105 |  | g | zinkhaltiger Galvanikschlamm | D9_02 |
| 51112 |  | g | sonstige Galvanikschlämme | D9_02 |
| 51113 |  | g | sonstige Metallhydroxidschlämme | D9_02 |
| 52102 |  | g | Säuren und Säuregemische, anorganisch | D9_03 |
| 52103 |  | g | Säuren, Säuregemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate) | D9_02 |
| 52402 |  | g | Laugen, Laugengemische | D9_02 |
| 52404 |  | g | Laugen und Laugengemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate, Entfettungsbäder) | D9_02 |
| 52712 |  | g | Konzentrate, chrom(VI)haltig | D9_02 |
| 52716 |  | g | Konzentrate, metallsalzhaltig (zB Nitratlösungen, Entrostungsbäder, Brünierbäder) | D9_03 |
| 52722 |  | g | Spül- und Waschwässer, metallsalzhaltig | D9_02 |
| 52725 |  | g | sonstige wässrige Konzentrate | D9_02 |
| 52725 |  | g | sonstige wässrige Konzentrate | D9_03 |
| 53104 |  | g | Produktionsabfälle von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln | D9_03 |
| 53502 |  | g | Produktionsabfälle der Arzneimittelerzeugung | D9_03 |
| 54201 |  | g | Ölgatsch | D9_03 |
| 54402 |  | g | Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemische | D9_03 |
| 54408 |  | g | sonstige Öl-Wassergemische | D9_03 |
| 54505 |  | g | sonstige rohölverunreinigte Rückstände aus der Erdölförderung | D9_03 |
| 54701 |  | g | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | D9_03 |
| 54702 |  | g | Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte) | D9_03 |
| 54704 |  | g | Schlamm aus der Tankreinigung | D9_03 |
| 54710 |  | g | Schleifschlamm, ölhaltig | D9_03 |
| 54715 |  | g | Schlamm aus der Behälterreinigung (zB aus Fässern, Containern, Tankwagen, Kesselwagen) | D9_03 |
| 55224 |  | g | Lösemittel-Wasser-Gemische mit halogenierten Lösemitteln | D9_03 |
| 55374 |  | g | Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel | D9_03 |
| 55503 |  | g | Lack- und Farbschlamm | D9_02 |
| 55503 |  | g | Lack- und Farbschlamm | D9_03 |
| 55903 |  | g | Harzrückstände, nicht ausgehärtet | D9_03 |
| 55905 |  | g | Leim- und Klebemittelabfälle, nicht ausgehärtet | D9_03 |
| 59305 |  | g | unsortierte oder gefährliche Laborabfälle und Chemikalienreste | D9_02 |
| 59305 |  | g | unsortierte oder gefährliche Laborabfälle und Chemikalienreste | D9_03 |
| 59405 |  | g | Wasch- und Reinigungsmittelabfälle, soferne sie als entzündlich, ätzend, umweltgefährlich oder gesundheitsschädlich (mindergiftig) zu kennzeichnen sind | D9_03 |
| 94801 |  | g | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | D9_03 |
| 95301 |  | g | Sickerwasser aus Abfalldeponien, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | D9_02 |

# Typische Abfallarten für „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit dem folgenden Anlagentyp als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006160 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage | als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten können einer „Immobilisierungs-, Stabilisierungs-, Verfestigungsanlage“ noch die Anlagentypen „Schmelz-, Sinter-, Verglasungsanlage“, „Asbestbehandlungsanlage“ beigefügt werden; andere Anlagentypen können nur in Kombination mit C/P-A- oder C/P-O-Anlage hinzugefügt werden |

## Anlagentypische Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31217 |  | g | Filterstäube, NE-metallhaltig | D9_02 |  |
| 31217 |  | g | Filterstäube, NE-metallhaltig | D9_04 |  |
| 31223 |  | g | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | D9_02 |  |
| 31223 |  | g | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | D9_04 |  |
| 31309 |  | g | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | D9_02 | inkludiert auch Verglasung |
| 31309 |  | g | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | D9_04 | inkludiert auch Verglasung |
| 31312 |  | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | D9_02 |  |
| 31439 |  | g | mineralische Rückstände aus der Gasreinigung | D9_02 |  |
| 31439 |  | g | mineralische Rückstände aus der Gasreinigung | D9_04 |  |
| 31466 |  | g | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | D9_02 |  |
| 31466 |  | g | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | D9_04 |  |
| 31620 |  | g | Gipsschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | D9_02 |  |
| 31660 |  | g | Schlamm aus der Gas- und Abgasreinigung | D9_02 |  |
| 31660 |  | g | Schlamm aus der Gas- und Abgasreinigung | D9_04 |  |
| 51113 |  | g | sonstige Metallhydroxidschlämme | D9_02 |  |
| 51113 |  | g | sonstige Metallhydroxidschlämme | D9_04 |  |

# Typische Abfallarten für „Trennungsanlage“

Ausgewertet wurden die Abfallarten mit dem folgenden Anlagentyp als Verbleibsanlage in den Abfallbilanzen.

| GTIN | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 9008390006177 | Anlage zur chemisch/physikalischen Behandlung | Trennungsanlage | zB nach dem Schwimm/Sink-Trennverfahren oder Anlagen zur Abtrennung von Flüssigkeiten oder zum Trennen verschiedener Kunststoffe; rein trocken-mechanische Anlagen sind unter „Anlage zur mechanischen Behandlung“ gelistet; als ergänzende Beschreibung zur genaueren Bestimmung der durchgeführten Tätigkeiten kann einer „Trennungsanlage“ noch der Anlagentyp „Abscheide- und Fällungsanlage für Metalle“ beigefügt werden; andere Anlagentypen können nur in Kombination mit C/P-A- oder C/P-O-Anlage hinzugefügt werden |

## Nicht-gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92212 |  |  | kommunale Klärschlämme | D9_01 |
| 94502 |  |  | aerob stabilisierter Schlamm | D9_01 |

## Gefährliche Abfallarten

| Abfallart SN | Spez. | Gef.-Kürzel | Bezeichnung | Behandlungsverfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54402 |  | g | Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemische | D9_01 |
| 54408 |  | g | sonstige Öl-Wassergemische | D9_01 |
| 54701 |  | g | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | D9_01 |
| 54702 |  | g | Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte) | D9_01 |
| 94801 |  | g | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | D9_01 |